NTA系列弹性联轴器

安装使用说明书

江苏泰克曼传动设备有限公司

一．  NTA联轴器主要参数

表1 ：主要技术参数               Nm

| ## NTA |  | 19 | 24 | 28 | 38 | 42 | 48 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定 扭矩 | ### 92A | 10 | 35 | 95 | 190 | 265 | 310 | 375 | 600 | 975 | 2400 | 3300 |
|  | ### 98A | ### 17 | 60 | 165 | 335 | 460 | 525 | 625 | 900 | 1500 | 3600 | 4950 |
| 最大扭矩 | ### 92A | 20 | 70 | 190 | 380 | 530 | 620 | 750 | 1200 | 1950 | 4800 | 6600 |
|  | ### 98A | 34 | 120 | 330 | 670 | 920 | 1050 | 1250 | 1800 | 3000 | 7200 | 9900 |
| 最大转速（r.p.m.） |  | 19000 | 14000 | 11800 | 9500 | 8000 | 7100 | 6300 | 5600 | 4750 | 3750 | 3350 |

二． 安     全     规     定

（1）在安装之前必须认真阅读本说明书。

（2）联轴器外必须有安全防护罩壳。

（3）NTA系列弹性联轴器是用钢件或球墨铸铁件制成,适合左右旋及交变运转。

（4）为了让联轴器有较长的使用寿命,两轴的同心度误差在安装时应尽可能地减少，不得超过表3所列数值。

（5）NTA联轴器可在-30°C—90°C温度范围内使用。在室外使用时应当避免阳光直接照射、雨水淋入及其它影响联轴器工作和使用寿命的物质进入。

（6）NTA联轴器严禁在液体中使用。

三.   到     货     状     态

本公司所提供的联轴器为散件形式，轴孔在满足性能参数的前提下可按用户要求制作。用户擅自改动安装孔径，泰克曼公司不负责由此引起的一切后果。

四.   装       配

为避免损伤联轴器，包装箱请在装配现场除去。并检查零件是否完好无损，然后清洗干净方可安装。如果是过渡或间隙配合，轴向要有定位面，并通过紧定螺钉锁紧；如果是过盈配合，需加热安装孔，然后安装到轴上，直到被压紧在轴肩上。待法兰完全冷却后,再把弹性体装入。紧固螺钉必须使用可拆卸防松胶防松（如洛太胶），加热温度参考表2。

表2 ：加热温度参考表

| 孔轴配合 | H7/m6 | H7/n6 | H7/r6 | H7/s6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热温度℃ | +90℃ | +110℃ | +160℃ | +200℃ |

五． 联   轴   器   调   整

联轴器的调整对整个联接整体的寿命和平稳运转至关重要。轴向、径向和角向的偏差在调整时应小于表3所规定的位移值，只有如此才能充分发挥联轴器在运转中的纠偏能力。调整时，借用直尺、游标尺、塞尺检查轴向、径向和角向的偏移。

图1测量轴偏差的方法

表4列出了中转速时调整的参数值，高转速时要尽可能地小于此值，一般为该值的20%。

表3： NTA轴偏移量数据        mm

| NTA |  | 19 | 24 | 28 | 38 | 42 | 48 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴向位移ΔKa(mm) |  | -0.5 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.5 | -1.5 | -1.5 |
|  |  | +1.2 | +1.4 | +1.5 | +1.8 | +2.0 | +2.1 | +2.2 | +2.6 | +3.0 | +3.4 | +3.8 |
| 径向偏移 ΔKr(mm) | 1500r.p.m. | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.52 |
|  | 3000r.p.m. | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.36 |
| 角向偏移 ΔKw( °) | 1500r.p.m. | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|  |  | 0.82 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.70 | 2.00 | 2.30 | 2.70 | 3.3 | 4.30 | 4.80 |
|  | 3000r.p.m. | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
|  |  | 0.70 | 0.75 | 0.84 | 1.10 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.90 | 3.80 | 4.20 |

六、  试       运         转

联轴器安装完毕后，必须按实际工作要求进行一次试运转，时间不少于十小时。在试运转过程中，要随时观察，若产生不正常的噪音、振动等问题，必须及时停车查明问题原因，故障排除后方可重新运行。时间重新计算，试运行结束后，应再次检查联轴器的状态是否正常？弹性体上有没有机械损伤？螺钉的拧紧力矩是否符合规定？在确定没有问题后，方可投入正常运行。

七、 保     养     周     期

单班生产的情况下每年联轴器至少还要进行一次检查（如两班制则两次，三班制则三次）。若负荷较大，则检查更应频繁些。

八、  维            护

弹性体是易损件,当联轴器过载或超许可偏移之后，有可能会导致弹性体产生塑性变形或严重磨损，此时必须更换弹性体。在更换前应全面检查联轴器的各部分，在确定完好无损后，更换新的弹性体，并按说明书中规定的要求重新安装、调试。如有疑问请向我公司询问。解释权归本公司。