TMG系列膜片联轴器

安装使用说明书

中德合资

南京泰克曼联轴器有限公司

一、  TMG膜片联轴器主要参数

表1：主要参数

| ## TMG | 40-6 | 53-6 | 72-6 | 89-6 | 118-6 | 142-6 | 168-6 | 200-6 | 238-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定扭矩(Nm) | 7 | 55 | 125 | 250 | 570 | 1075 | 1900 | 2800 | 5500 |
| 最大扭矩(Nm) | 12 | 100 | 225 | 450 | 1000 | 1900 | 3400 | 5000 | 9900 |
| 最大转速(r.p.m.) | 10000 | 10000 | 8400 | 6800 | 5400 | 4600 | 3800 | 3400 | 3000 |

二、  安  　 全　   规　   定

（1）在安装之前必须认真阅读本说明书。

（2）联轴器外必须有安全防护罩壳。

（3）TMG系列膜片式联轴器是由钢件制成,适合左旋、右旋及交变运动。

（4）为了让联轴器有较长的使用寿命,两轴的同心度误差在安装时应尽可能地减少，不得超过表4所列数值。

（5）每次拆装后,自锁螺母必须更换。

三、 　到　　 货　　 状　 　态

本公司所提供的联轴器为散件形式，轴孔在满足性能参数的前提下可按用户要求制作。用户擅自改动安装孔径，泰克曼公司不负责由此引起的一切后果。

四、   紧     固     力     矩

表2 ：螺钉紧固力矩表

| TMG | 40-6 | 53-6 | 72-6 | 89-6 | 118-6 | 142-6 | 168-6 | 200-6 | 238-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防松螺栓 |  | M5 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
| 拧紧力矩 |  | 10Nm | 10Nm | 14Nm | 33Nm | 65Nm | 115Nm | 180Nm | 280Nm |

五、   装        配

为避免损伤联轴器，包装箱请在装配现场除去。并检查零件是否完好无损，然后清洗干净方可安装。如果是过渡或间隙配合，轴向要有定位面，并通过紧定螺钉锁紧；如果是过盈配合，需加热安装孔，然后安装到轴上，直到被压紧在轴肩上。然后装上膜片组和中间套，按表2所规定的力矩把螺钉拧紧。加热温度参考表3 。

表3 ：加热温度参考表

| 孔轴配合 | H7/m6 | H7/n6 | H7/r6 | H7/s6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热温度℃ | +90℃ | +110℃ | +160℃ | +200℃ |

六、   联  轴  器  的  调  整

联轴器的调整对整个联接整体的寿命和平稳运转至关重要。轴向、径向和角向的偏差在调整时应小于表4所规定的位移值，只有如此才能充分发挥联轴器在运转中的纠偏能力。调整时可借用千分表、直尺、游标卡尺、塞尺检查轴向、径向和角向的偏移。

图1、 测量轴偏差的方法

表4 : TMG联轴器安装时允许轴偏差量

| TMG | 40-6 | 53-6 | 72-6 | 89-6 | 118-6 | 142-6 | 168-6 | 200-6 | 238-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 2.9 | 6.9 | 7.2 | 8.5 | 10.1 | 11.7 | 12.7 | 14.6 | 20.8 |
| △Ka | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.6 |
| △Kr =Lw x 0.01(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| △Kw | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |

Smin≥S1±△Ka/2-△Kw (mm)    Smax≤S1±△Ka/2+△Kw (mm)

七、  试      运        转

联轴器安装完毕后，必须按实际工作要求进行一次试运转，时间不少于十小时。在试运转过程中，要随时观察，若产生不正常的噪音、振动等问题，必须及时停车查明问题原因，故障排除后方可重新运行。时间重新计算，试运行结束后应再次检查联轴器的状态是否正常？螺钉的拧紧力矩是否符合规定？膜片上有没有损伤？在确定没有问题后，方可投入正常运行。

八、   保             养

单班生产的情况下每年联轴器至少还要进行一次检查（如两班制则两次，三班制则三次）。若负荷较大，则检查更应频繁些。

九、   维             护

膜片组是易损件，当联轴器过载或超许可偏移之后，有可能会导致膜片出现塑性变形或破裂；此外，当角偏移量过大时，也会使联轴器过载，从而导致膜片损坏，在这种情况下必须更换膜片组。联轴器的膜片更换时必需在松开中间螺钉，移动主动或从动一端后方可完成。在更换前应全面检查联轴器的各部分，在确定完好无损后，更换新的膜片组，并按说明书中规定的要求重新安装、调试。如有疑问请向我公司询问。解释权归本公司。