GⅡCL系列齿式联轴器

安装使用说明书

中德合作

江苏泰克曼传动设备有限公司

尊敬的客户：

您好！

欢迎你使用江苏泰克曼公司生产的联轴器。在你安装之前，请你认真阅读本安装使用说明书，如有不清楚之处，请与江苏泰克曼公司联系。

谢谢！

江苏泰克曼传动设备有限公司

一、 GⅡCL齿式联轴器主要参数

| ## GⅡCL | 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## GⅡCLZ | 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 公称扭矩 (KNm) | 0.4 | 0.71 | 1.12 | 1.8 | 3.15 | 5 | 7.1 | 10 | 16 | 22.4 | 35.5 | 50 |
| 许用转速（r.p.m.） | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3750 | 3300 | 3000 | 2650 | 2350 | 2100 |

表1 ：主要技术参数

| ## GⅡCL | 13 | # 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## GⅡCLZ | 13 | # 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 公称扭矩 (KNm) | 71 | 112 | 180 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | 1400 | 1800 | 2500 | 3550 |
| 许用转速（r.p.m.） | 1850 | 1650 | 1500 | 1300 | 1200 | 1050 | 950 | 800 | 750 | 650 | 600 | 550 |

二． 安     全     规     定

（1）在安装之前必须认真阅读本说明书。

（2）联轴器外必须有安全防护罩壳。

（3）GⅡCL系列齿式联轴器允许在-30°C—120°C的范围内使用。

（4）为了让联轴器有较长的使用寿命,两轴的同心度误差在安装时应尽可能地减少。

（5）GⅡCL系列齿式联轴器在室外使用时应当避免阳光直接照射、雨水淋入及其它影响联轴器工作和使用寿命的物质进入。

三.   到     货     状     态

本公司所提供的联轴器为散件形式，轴孔在满足性能参数的前提下可按用户要求制作。用户擅自改动安装孔径，泰克曼公司不负责由此引起的一切后果。

四、  紧     固     力     矩

表2 ：螺钉紧固力矩                      Nm

| 螺栓强度等级 | 螺栓公称直径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | # 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
|  | 拧紧力矩 (Nm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | 7 | 18 | 35 | 61 | 149 | 290 | 500 | 1004 | 1749 |

五、  安            装

为避免损伤联轴器，包装箱请在装配现场除去。并检查零件是否完好无损，然后清洗干净方可安装。联轴器安装前请核对图纸，并对外齿的轴端面侧与轴颈侧分别作出标记，以防拆卸后安装出现错误。如果是过渡或间隙配合，轴向要有定位面，并通过紧定螺钉锁紧；如果是过盈配合，需加热安装孔，然后安装到轴上，直到被压紧在轴肩上。如轴端比套长，要紧靠轴肩放置一个宽度适合的垫圈，加热温度参考表3 。

联轴器装配时，先将内齿圈套在轴上，并扣上密封圈，然后将外齿套装在轴上，两只外齿套装好后，按第六节所述进行调整。调整好后，将两内齿圈进行组装，并用扭矩扳手均匀，对称地拧紧联接螺栓，其拧紧力矩见表2。联轴器装配后须用密封胶将两键顶的间隙封死，以免运转时漏油。

表3 ：加热温度参考表

| 孔轴配合 | H7/m6 | H7/n6 | H7/r6 | H7/s6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热温度℃ | +90℃ | +110℃ | +160℃ | +200℃ |

六．   调            整

1．联轴器的调整对整个联接整体的寿命和平稳运转至关重要。轴向、径向和角向的偏差在调整时应小于联轴器许用补偿量的20％，只有如此才能充分发挥联轴器在运转中的纠偏能力。调整时，借用直尺、游标尺、塞尺检查轴向、径向和角向的偏移

图1 测量轴偏差的方法

2．联轴器的许用补偿量

当两半联轴器无径向位移时，GⅡCL系列齿式联轴器的许用角向补偿量ΔKw见表4

当两半联轴器无角向位移时，GⅡCL系列齿式联轴器的许用径向补偿量ΔKr见表4

表4：GⅡCL系列齿式联轴器许用补偿量表                mm

| GⅡCL | 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔKr | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 |
| ΔKw | 1°30′ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| GⅡCL | 13 | # 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔKr | 2.6 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 8 |
| ΔKw | 1°30′ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

GⅡCLZ型联轴器的许用径向补偿量ΔKr为：

ΔKr=A·tg1°30′=0.0262A

式中：A-中间轴两端联接的外齿轴套中心间的距离。

七．  试      运      转

联轴器安装完毕后，必须按实际工作要求进行一次试运转，时间不少于十小时。在试运转过程中，要随时观察，若产生不正常的噪音、振动等问题，必须及时停车查明问题原因，故障排除后方可重新运行。时间重新计算，试运行结束后，应再次检查联轴器的状态是否正常？螺钉的拧紧力矩是否符合规定？在确定没有问题后，方可投入正常运行。

八、   保    养     周     期

单班生产的情况下每年联轴器至少还要进行一次检查（如两班制则两次，三班制则三次）。若负荷较大，则检查更应频繁些。

九、   维           护

正确而充分的润滑对于齿式联轴器的寿命来说有着根本性的意义，联轴器的内、外齿应在油浴内啮合工作。润滑脂采用2号锂基脂或二硫化钼锂基脂。至少每六个月加一次润滑脂，工作8000小时或者18个月后，需更换润滑脂, 更换前需认真清洗联轴器。

当发现有异常声音、振动、漏油及其他异常情况，应立即停机检查，根据故障分析结果，采取相应措施。即使没有发现异常情况，也应进行定期检查。尤其是用在重要部位和长期连续使用而中途不能停机的联轴器，更要定期保养。

联轴器拆开后，应仔细检查轮齿啮合处的磨损和破坏情况，并视其损坏程度予以更换。一般当分度圆齿厚磨损20%后，应立即更换。

联轴器在拆卸维修后，重新组装时应按拆卸的相反顺序进行，并按标志使之和拆卸前的位置完全相同。如有疑问请向我公司询问。解释权归本公司。