TMS系列弹性联轴器

安装使用说明书

江苏泰克曼传动设备有限公司

一．  TMS联轴器主要参数

表1 ：主要技术参数                  Nm

| ## TMS |  | 50 | 70 | 85 | 100 | 125 | 145 | 170 | 200 | 230 | 260 | 300 | 360 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定 扭矩 | ### 93A | 15 | 55 | 75 | 130 | 250 | 400 | 630 | 1100 | 1700 | 2650 | 3900 | 6500 | 8900 |
|  | ### 60D |  |  |  | 200 | 370 | 600 | 950 | 1700 | 2600 | 4000 | 5900 | 9700 | 13400 |
| 最大扭矩 | ### 93A | 40 | 160 | 225 | 390 | 750 | 1200 | 1900 | 3300 | 5150 | 7950 | 11700 | 19500 | 26700 |
|  | ### 60D |  |  |  | 600 | 1100 | 1800 | 2900 | 5000 | 7750 | 12000 | 17600 | 29500 | 40000 |
| 最大转速（r.p.m.） |  | 15000 | 11000 | 9000 | 7250 | 6000 | 5250 | 4500 | 3750 | 3250 | 3000 | 2500 | 2150 | 1900 |

二． 安     全     规     定

（1）在安装之前必须认真阅读本说明书。

（2）联轴器外必须有安全防护罩壳。

（3）TMS系列弹性联轴器是用钢件或球墨铸铁件制成,适合左右旋及交变运转。

（4）为了让联轴器有较长的使用寿命,两轴的同心度误差在安装时应尽可能地减少，不得超过表4所列数值。

（5）TMS联轴器可在-35°C—80°C温度范围内使用。在室外使用时应当避免阳光直接照射、雨水淋入及其它影响联轴器工作和使用寿命的物质进入。

（6）TMS联轴器严禁在液体中使用。

三.   到     货     状     态

本公司所提供的联轴器为散件形式，轴孔在满足性能参数的前提下可按用户要求制作。用户擅自改动安装孔径，泰克曼公司不负责由此引起的一切后果。

四、 紧     固     力     矩

（用于04TMS、06TMS及07TMS）

表2 ：螺钉紧固力矩表

| TMS | 85 | 100 | 125 | 145 | 170 | 200 | 230 | 260 | 300 | 360 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧固螺钉 | M6X40 M6X70 | M8X40 M8X70 | M10X45 M10X75 | M12X30 M12X60 | M12X30 M12X60 | M14X30 M14X60 | M14X35 M14X65 | M16X40 M16X70 | M20X50 M20X80 | M24X55 M24X85 | M24X55 M24X85 |
| 拧紧力矩(TAN) | 10Nm | 25Nm | 49Nm | 85Nm | 85Nm | 135Nm | 135Nm | 210Nm | 425Nm | 730Nm | 730Nm |

五.   装       配

为避免损伤联轴器，包装箱请在装配现场除去。并检查零件是否完好无损，然后清洗干净方可安装。如果是过渡或间隙配合，轴向要有定位面，并通过紧定螺钉锁紧；如果是过盈配合，需加热安装孔，然后安装到轴上，直到被压紧在轴肩上。待法兰完全冷却后,再把弹性体装入。紧固螺钉必须使用可拆卸防松胶防松（如洛太胶），加热温度参考表3。

表3 ：加热温度参考表

| 孔轴配合 | H7/m6 | H7/n6 | H7/r6 | H7/s6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热温度℃ | +90℃ | +110℃ | +160℃ | +200℃ |

六． 联   轴   器   调   整

联轴器的调整对整个联接整体的寿命和平稳运转至关重要。轴向、径向和角向的偏差在调整时应小于表4所规定的位移值，只有如此才能充分发挥联轴器在运转中的纠偏能力。调整时，借用直尺、游标尺、塞尺检查轴向、径向和角向的偏移。

联轴器的调整对整个联接整体的寿命和平稳运转有着至关重要的意义。轴偏能力。调整时，借用直尺、游标尺、塞尺检查轴向、径向和角向的偏移

图1测量轴偏差的方法

表4列出了中转速时调整的参数值，高转速时要尽可能地小于此值，一般为该值的20%。

表4： TMS轴偏移量数据              mm

| TMS | 50 | 70 | 85 | 100 | 125 | 145 | 170 | 200 | 230 | 260 | 300 | 360 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴向位移ΔKa | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 径向偏移ΔKr | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| 角向偏移ΔZ | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |

七、  试       运         转

联轴器安装完毕后，必须按实际工作要求进行一次试运转，时间不少于十小时。在试运转过程中，要随时观察，若产生不正常的噪音、振动等问题，必须及时停车查明问题原因，故障排除后方可重新运行。时间重新计算，试运行结束后，应再次检查联轴器的状态是否正常？弹性体上有没有机械损伤？螺钉的拧紧力矩是否符合规定？在确定没有问题后，方可投入正常运行。

八、 保     养     周     期

单班生产的情况下每年联轴器至少还要进行一次检查（如两班制则两次，三班制则三次）。若负荷较大，则检查更应频繁些。

九、  维            护

弹性体是易损件,当联轴器过载或超许可偏移之后，有可能会导致弹性体产生塑性变形或严重磨损，此时必须更换弹性体。本系列联轴器中01、02、03、06型的弹性体更换时要求移动主动或从动部分任何一端，使联轴器之间有足够的距离取出弹性体。04、07、08型的弹性体更换时不需要移动主动或从动设备，只须松开紧固螺钉就可以取出和插入弹性体。在更换前应全面检查联轴器的各部分，在确定完好无损后，更换新的弹性体，并按说明书中规定的要求重新安装、调试。如有疑问请向我公司询问。解释权归本公司。