TMU型万向联轴器

安装使用说明书

中德合作

江苏泰克传动设备有限公司

尊敬的客户：

您好！

欢迎你使用江苏泰克曼传动设备有限公司生产的万向联轴器。在你安装之前，请你认真阅读本安装使用说明书，如有不清楚之处，请与江苏泰克曼公司联系。

谢谢！

中德合作  江苏泰克曼传动设备有限公司

- TMU-j122主要技术参数

额定扭矩                    19000Nm

二．有关安全性的规定

（1）、 在开始安装之前必须认真阅读本说明书。旋转联轴器是最危险的地方,根据安全规范要求,有责任恪守安全保护措施.还应注意必须在使用限定的范围内使用联轴器。

（2）、泰克曼公司的TMU型万向联轴器用钢件制成,适合左旋、右旋及交变运转。

（3）、TMU型万向联轴器使用时主、从动轴与中间轴的中心线须在同一平面内，轴线相互位置为Z型或W型，轴线折角小于25°。

三. 到货状态

泰克曼公司所提供的联轴器为整件形式，用户不得对安装尺寸进行改动。因此，用户擅自对安装尺寸进行改动时，泰克曼公司不负责由此引起的一切后果。

四．所必需的工具

扭矩扳手和相应的工具。

- 装配前准备

为避免损伤联轴器的部件，运输的包装请在装配现场除去，并应确保没有违反现场的工作安全规定。请检查零件的完整性和是否受损坏。请检查法兰叉头的定位孔是否有毛刺存在，若有需去除，并彻底地擦干净。同时，安装前须清洗联轴器和被联接件的法兰端面，检查两结合面的平整完好性，否则须作修正。

- 安 装

TMU型万向联轴器的正确安装，对其传动效果及使用寿命是很重要的。

- 检查联轴器十字叉头的位置，使花键轴和花键套两端的叉头处

于同一相位。

- 安装时不要用安装杠杆转动万向节，否则会损坏轴承密封件。

- 法兰联接前应当检查螺栓和螺母是否符合规定的强度级别（螺

栓强度10.9级，螺母强度10级）。

（4）安装时应对准被联接件法兰盘螺栓孔，用扭矩扳手对称均匀地

拧紧法兰盘上的螺栓和螺母，M16的螺栓其拧紧力矩为270Nm。

（5）组装后，对其轴承和花键进行再润滑。

七．调  试

根据器械安全法则的要求，任何装备有联轴器的设施都必须安排一次试运转。请认真观察联轴器，如产生较强的噪音便表示安装有问题或者是要重新把主动和从动部分再调整一下。在这种情况下须立即停止试运转并彻底检查一下安装位置、尺寸以及调整的情况。

八、运 转

万向联轴器在工作十个小时后，须检查螺栓、螺母是否松动，并按规定以270Nm的拧紧力矩再次拧紧,宜重复两次。

九、保养周期

正常工作的万向联轴器，也应进行定期检查，尤其是用在重要部位

和长期连续使用而中途不能停机的场合，更须定期维护保养，单班制生

产的情况下一年检查一次，如两班制则两次，三班制情况则三次。若负

荷较大，则检查更应频繁些。

- 维护与修理

在高温条件下工作的万向联轴器，根据情况可在1至2周内加油一

次。在一般条件下工作的可三个月加油一次（包括花键及万向联轴器十字包轴承内六角处）。润滑脂宜采用2号锂基脂或2号二硫化钼锂基脂。联轴器在拆卸维修后，重新组装时应按拆卸的相反顺序进行，并按标志使之和拆卸前的位置完全相同。

请备妥备件，以便在联轴器出现故障时，设备停机的时间能尽可能 地短（因为能及时予以更换）。

请认真找出联轴器故障的原因并排除之，有疑难之处可向我公司询问。