TMZ 系列齿式联轴器

安装使用说明书

中德合资

南京泰克曼联轴器有限公司

一、 TMZ联轴器主要参数

| ## TMZ | 0A | # 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定扭矩 | 1.8 | 2.7 | 5.5 | 8.7 | 14 | 22 | 34 | 44 | 69 | 83 | 152 | 203 |
| 最大扭矩 | 4.3 | 6.6 | 13.3 | 20.9 | 33 | 54 | 83 | 105 | 167 | 201 | 365 | 488 |
| 最大转速（r.p.m.） | 6000 | 4600 | 4100 | 4000 | 3900 | 3700 | 3200 | 2900 | 2500 | 2300 | 2100 | 1800 |

表1 ：主要技术参数                   KNm

二． 安     全     规     定

（1）在安装之前必须认真阅读本说明书。

（2）联轴器外必须有安全防护罩壳。

（3）TMZ齿式联轴器允许在-30°C—120°C的范围内使用。

（4）为了让联轴器有较长的使用寿命,两轴的同心度误差在安装时应尽可能地减少，不得超过表4所列数值。

（5）每次拆装后，自锁螺母必须更换。

（6）TMZ系列齿式联轴器在室外使用时应当避免阳光直接照射、雨水淋入及其它影响联轴器工作和使用寿命的物质进入。

三.   到     货     状     态

本公司所提供的联轴器为散件形式，轴孔在满足性能参数的前提下可按用户要求制作。用户擅自改动安装孔径，泰克曼公司不负责由此引起的一切后果。

四、  紧     固     力     矩

表2 ：螺钉紧固力矩                      Nm

| TMZ | 0A | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拧紧力矩 | 24 | 48 | 48 | 83 | 83 | 200 | 200 | 200 | 280 | 520 | 520 | 680 |

五、  安            装

为避免损伤联轴器，包装箱请在装配现场除去。并检查零件是否完好无损，然后清洗干净方可安装。如果是过渡或间隙配合，轴向要有定位面，并通过紧定螺钉锁紧；如果是过盈配合，需加热安装孔，然后安装到轴上，直到被压紧在轴肩上。如轴端比套长，要紧靠轴肩放置一个宽度适合的垫圈，加热温度参考表3 。

表3 ：加热温度参考表

| 孔轴配合 | H7/m6 | H7/n6 | H7/r6 | H7/s6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热温度℃ | +90℃ | +110℃ | +160℃ | +200℃ |

六．   调            整

联轴器的调整对整个联接整体的寿命和平稳运转至关重要。轴向、径向和角向的偏差在调整时应小于表4所规定的位移值，只有如此才能充分发挥联轴器在运转中的纠偏能力。调整时，借用直尺、游标尺、塞尺检查轴向、径向和角向的偏移。

图1 测量轴偏差的方法

表4列出了中转速时调整的参数值，高转速时要尽可能地小，一般为参数值的20%。

表4：TMZ轴偏移量数据                mm

| TMZ |  | 0A | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔKa | m | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
|  | ±ΔKa | ±3 | ±3 | ±3 | ±5 | ±5 | ±6 | ±6 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±10 |
| ΔKr | max | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 1.55 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 5.2 |
|  | 1500rmp | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ΔKw | max | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
|  | 1500rmp | 0.4° | 0.3° | 0.25° | 0.25° | 0.2° | 0.2° | 0.15° | 0.15° | 0.15° | 0.1° | 0.1° | 0.1° |

七．  试      运        转

联轴器安装完毕后，必须按实际工作要求进行一次试运转，时间不少于十小时。在试运转过程中，要随时观察，若产生不正常的噪音、振动等问题，必须及时停车查明问题原因，故障排除后方可重新运行。时间重新计算，试运行结束后，应再次检查联轴器的状态是否正常？螺钉的拧紧力矩是否符合规定？在确定没有问题后，方可投入正常运行。

八、   保    养     周     期

单班生产的情况下每年联轴器至少还要进行一次检查（如两班制则两次，三班制则三次）。若负荷较大，则检查更应频繁些。

九、   维           护

正确而充分的润滑对于齿式联轴器的寿命来说有着根本性的意义。至少每六个月加一次润滑油，工作8000小时或者18个月后，需更换润滑油, 更换前需认真清洗联轴器。表5是有关填充量的要求。

表5 ： 标准型齿式联轴器的填充量

| TMZ |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充量 | kg | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.28 | 0.48 | 0.70 | 0.90 | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 4.0 | 6.10 |
|  | cm3 | 90 | 112 | 180 | 315 | 540 | 790 | 1010 | 1700 | 2475 | 3375 | 4500 | 6860 |

建议使用下列公司的润滑油, 润滑油的适用温度为-10℃至+60℃。

表6 ：生产厂及牌号

| 表5 ：润滑油厂家及牌号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 生产厂 | AGIP | ESSO | FIAT | SHELL | IP | BP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | GR MU EP1 | Beacon EP1 | Lambda 1 EP | Alvania EP Grease 1 | Athesia GR EP1 | Grease LTX1-EP |

联轴器在拆卸维修后，重新组装时应按拆卸的相反顺序进行，并按标志使之和拆卸前的位置完全相同。如有疑问请向我公司询问。解释权归本公司。